ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ ( Ε)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ   ΕΡΓΑΣΙΑ

1η) Να κατασκευαστεί  μονοβάθμιος   μειωτήρας στροφών  με μετωπικούς  τροχούς  που έχουν κανονική  και τυποποιημένη οδόντωση.  Η  σχέση μετάδοσης  i12  της βαθμίδας να εκλεγεί  από το διάστημα   3,1- 5,9.   Οι στροφές  εξόδου είναι  n εξ=180 rpm.                                                                                                                                   Η στρεπτική  ροπή στην έξοδο του μειωτήρα  μπορεί να εκλεγεί  από το διάστημα  500 Nm>Tεξ< 1000 Nm.  ( Na μην ληφθούν  υπόψιν  οι απώλειες  ισχύος.)

Ζητείται ο υπολογισμός των τροχών του Μειωτήρα  (Υπολογισμός του Μειωτήρα) .

2η ) Ακτινικό έδρανο ολίσθησης ατράκτου δέχεται ακτινικό φορτίο  F=25000 N  στις  n=1000rpm.                                                                            Η διάμετρος της ατράκτου , εντός του εδράνου είναι d=110mm.           Το πλάτος του εδράνου ολίσθησης  είναι b=100mm.                               Το υλικό  του εδράνου είναι λευκό μέταλλο ( κράμα μολύβδου –κασσιτέρου LgPbSb 12 κατά  DIN 1703).

Na γίνει ο έλεγχος πίεσης επιφανείας για το έδρανο.

Να υπολογίσετε  το πιθανό  διάκενο  S  μεταξύ ατράκτου και εδράνου  και να επιλέξετε την κατάλληλη  συναρμογή  μεταξύ των παραπάνω στοιχείων.