ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TMHMA ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

ΟΝΟΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ : 118147

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ (Ε)

Περιεχόμενα

Άσκηση 1	3

1.	Υπολογισμός οδοντωτών τροχών	3

2.	Έλεγχος αντοχής σε θραύση	5

3.	Έλεγχος σε πίεση επιφανείας	6

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	10

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος πινάκων	11

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κατάλογος σχημάτων	14

Άσκηση 1

ΛΥΣΗ

- Υπολογισμός οδοντωτών τροχών

Από τα αρχικά δεδομένα διαλέγω τα εξής:

Σχέση μετάδοσης: i12 = 4,5

Στρεπτική ροπή στην έξοδο του μειωτήρα:  TΕΞ = T2 = 750 Nm

Οι στροφές εισόδου n1 στο μειωτήρα είναι:

i12 = nεισ/nεξ => nεισ = n1 = i12*nεξ => n1 = 810 rpm

Η στρεπτική ροπή T1 στην είσοδο του μειωτήρα είναι:

i12 = ΤΕΞ/ΤΕΙΣ => ΤΕΙΣ = T1 = ΤΕΞ/i12 => T1 = 167 Nm

Η ισχύς P1 στην είσοδο του μειωτήρα είναι:

Τ1 = 9550*(P1/nεισ) => P1 = (Τ1*n1)/9550 => P1 = 14,14 KW = P2

1η εκτίμηση διαμέτρου

Θεωρούμε ότι το κινητήριο γρανάζι (πινιόν) τοποθετείται με σφήνα στην άτρακτο.

Με δεδομένη τη στρεπτική ροπή στην είσοδο, η διάμετρος της ατράκτου Ι υπολογίζεταιαπό τη σχέση:

dshI = C1*3√T1

Θεωρώντας ότι το υλικό της ατράκτου είναι χάλυβας St60, ο συντελεστής C1 είναι: 6,3

Συνεπώς: dshI = C1*3√T1 = 34,7 mm

Η αρχική διάμετρος για πινιόν είναι: d1 = 2*dshI = 69,4 mm

2η εκτίμηση διαμέτρου

Η αρχική διάμετρος του πινιόν υπολογίζεται από τη σχέση:

Από το σχήμα 1.1, για i12 = 4,5 και καμπύλη β επιλέγεται: ψd = 0,81.

Για τους τροχούς (πινιόν και συνεργαζόμενο), από τον πίνακα 1.1 επιλέγεται υλικό χάλυβας κατασκευών St60 με:

σFl = 350 N/mm2 (δυναμική αντοχή στον πόδα).

σΗl = 430 N/mm2 (δυναμική αντοχή σε πίεση επιφανείας) και

Συνεπώς έχουμε:

Επιλέγεται η μεγαλύτερη διάμετρος από τις δύο τιμές: d1 = 107 mm

Η περιφερειακή ταχύτητα του πινιόν υπολογίζεται:

Ο αριθμός δοντιών του κινητήριου τροχού εκλέγεται βάσει της περιφερειακής ταχύτητας u ως εξής:

για μέσες περιφερειακές ταχύτητες (u = 1÷5 m/s): z = 18÷22

Επιλέγεται: z1 = 21

Το modul των τροχών δίνεται από τη σχέση:

m = d1/z1 = (107mm)/21 = 5,1 mm.

Από τον πίνακα 1.2 επιλέγεται τυποποιημένη τιμή για το modul: m = 6 mm.

Η τιμή της αρχικής διαμέτρου του πινιόν για τυποποιημένη τιμή του modul είναι:

d1 = m*z1 = (6mm)*(21) = 126 mm.

Τότε: z2 = i12*z1= 4,5*21 = 94,5 ≈ 95 δόντια

Η τελική τιμή της σχέσης μετάδοσης είναι: i12 = z2/z1 = 4,52

Το πλάτος b1 του τροχού εκλέγεται σαν μέσος όρος των σχέσεων:

b1' = ψd*d1= (0,81)*(105mm) = 85 mm

b1'' = ψm*m = (20)*(6mm) = 120 mm

όπου ψm είναι συντελεστής που εξαρτάται από την κατασκευή της οδόντωσης και την ποιότητα έδρασης των αξόνων και λαμβάνεται ψm = 20.

οπότε: b1 = 111 mm

Η αρχική διάμετρος του συνεργαζόμενου τροχού είναι:

d2 = m*z2 = 6mm*95 = 570 mm

Το πλάτος b2 του συνεργαζόμενου τροχού είναι: b2 = b1 - 5mm = 106 mm

- Έλεγχος αντοχής σε θραύση

Η τάση στον πόδα του οδόντα του πινιόν σF1 υπολογίζεται από τη σχέση:

Η περιφερειακή δύναμη Ft δίνεται από τη σχέση:

Συντελεστής εφαρμογής: ΚΑ = 1,25 (Πίνακας 1.3).

Για την επιλογή του συντελεστή ΚV χρειάζεται να υπολογιστεί η περιφερειακή ταχύτητα u του τροχού. Η περιφερειακή ταχύτητα είναι:

u1*z1/100 = 1,12 ≈ 1

Για ποιότητα οδόντωσης 9 κατά DIN 3990 από το σχήμα 1.2 προσδιορίζεται: ΚV = 1,1

ΚFa: μετωπικός συντελεστής κατανομής φορτίου για θραύση. Για ευθείς οδόντες με συντελεστή ασφάλειας SF≤2 και ποιότητα οδόντωσης 8 ή μικρότερη λαμβάνεται ίσος με ΚFa ≈ 1.

Υπολογισμός συντελεστή μορφής YFa

για το πινιόν: ΥFa1 = 2,85 για μηδενική μετατόπιση (x=0) και z1=21 (Σχήμα 1.3)

για το συνεργαζόμενο: ΥFa2 = 2,2 για μηδενική μετατόπιση (x=0) και z2=95 (Σχήμα 1.3)

Υπολογισμός συντελεστή διόρθωσης της τάσης: YSa

για το πινιόν: ΥSa1=1,60 για μηδενική μετατόπιση (x=0) και z1=21 (Σχήμα 1.4).

για το συνεργαζόμενο: ΥSa2=1,87 για μηδενική μετατόπιση (x=0) και z2=95 (Σχήμα 1.4).

Υπολογισμός συντελεστή επικάλυψης Yε

βαθμός επικάλυψης: εα=1,67 για z1=21 και i=4,52 (Σχήμα 1.5).

O συντελεστής επικάλυψης δίνεται από τη σχέση: Yε = 0,25 + 0,75/εα = 0,70

Συνεπώς έχουμε:

Για το πινιόν:

Για το συνεργαζόμενο:

Συντελεστής ασφάλειας: SF = 1,6

σFP1 = σFl1/SF = (350N/mm2)/1,6 = 219 N/mm2

σF1 = 17 N/mm2 < σFP1 = 219 N/mm2

σFP2 = σFl2/SF = (350N/mm2)/1,6 = 219 N/mm2

σF2 = 16 N/mm2 < σFP1 = 219 N/mm2

Οι οδοντωτοί τροχοί φορτίζονται κανονικά!

- Έλεγχος σε πίεση επιφανείας

Για την επιφανειακή πίεση σΗ στα σημεία επαφής των οδόντων πρέπει να ισχύει η σχέση:

Όπου

bmin = b2 = 106 mm

ΚΑ = 1,25 (Πίνακας 1.3).

ΚV = 1,1 (σχήμα 1.2).

ΚHa: μετωπικός συντελεστής κατανομής φορτίου για πίεση επιφανείας. Για ευθείς οδόντες με συντελεστή ασφάλειας SΗ≤1,3 και ποιότητα οδόντωσης 8 ή μικρότερη λαμβάνεται ίσος με ΚΗa ≈ 1.

Συντελεστής ζώνης: ΖΗ =2,5 για γωνία κλίσης δοντιών β=0ο και (x1+x2)/(z1+z2) = 0 (Σχήμα 1.6).

Συντελεστής υλικού: ΖΜ=189,8 για υλικό τροχού 1 χάλυβας και υλικό τροχού 2 χάλυβας (Πίνακας 1.4).

Υπολογισμός συντελεστή επικάλυψης Yε

εα=1,67 (Σχήμα 5).

Συντελεστής ασφάλειας: SΗ = 1,4

Συνεπώς έχουμε:

σΗP = σHlmin/SF = (430N/mm2)/1,4 = 307 N/mm2

σΗ = 241 N/mm2 < σΗΡ = 307 N/mm2

Η επιλογή του υλικού είναι σωστή!

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Στεργίου, Ι. & Στεργίου Κ. (2002). Στοιχεία Μηχανών ΙΙ. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

- Στεργίου, Ι. & Στεργίου Κ. (2003). Στοιχεία Μηχανών Ι. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Κατάλογος πινάκων

Πίνακας 1.1: Υλικά για οδοντωτούς τροχούς με ενδεικτικές τιμές αντοχής

Πίνακας 1.2: Τιμές modul σε mm κατά DIN 780

Πίνακας 1.3: Συντελεστής εφαρμογής ΚΑ για μειωτήρες με γρανάζια

Πίνακας 1.4: Συντελεστής υλικού ΖΜ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Κατάλογος σχημάτων

Σχήμα 1.1: Λόγος του πλάτους προς τη διάμετρο του πινιόν ψd.

Σχήμα 1.2: Συντελεστής δυναμικών καταπονήσεων ΚV.

Σχήμα 1.3: Συντελεστής μορφής YFa για εξωτερική οδόντωση.

Σχήμα 1.4: Συντελεστής διόρθωσης τάσης ΥSa για εξωτερική οδόντωση.

Σχήμα 1.5: Βαθμός επικάλυψης εα σε τροχούς χωρίς μετατόπιση.

Σχήμα 1.6: Συντελεστής ζώνης ΖΗ.