## ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

## ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διατμηματικό   Πρόγραμμα   Μεταπτυχιακών   Σπουδών:                                                           «Διοίκηση & Οικονομική Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

### « Ψ Η Φ Ι Α Κ Η   Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η »

ΘΕΜΑ: «Technologies  for  DVB  receivers»

4η   Ομάδα   Eργασίας:

- Ανδρέας  ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ,  με αριθμό μητρώου:  ΜΟΠ  328

- Μιχαήλ  ΛΟΥΚΕΡΗΣ,   με αριθμό μητρώου:  ΜΟΠ  323

- Αναστάσιος  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ,   με αριθμό μητρώου:  ΜΟΠ  293

- Δημοσθένης  ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ,  με αριθμό μητρώου:  ΜΟΠ  299

Διδάσκων Καθηγητής:  Δρ.  Νικόλαος  ΔΕΣΥΠΡΗΣ

Abstract

Στη συγκεκριμένη εργασία θα κάνουμε μία επισκόπηση των τεχνολογιών ΗDTV displays, που σχετίζεται με τον τρόπο παρακολούθησης του τελικού σήματος από το χρήστη. Με αυτό τον τρόπο θα αναλύσουμε τις διαφορετικές τεχνολογίες, εξετάζοντας τα θετικά και τα αρνητικά τους. Στο τέλος θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα που μπορούν να ενημερώσουν και να κατευθύνουν έναν πιθανό καταναλωτή, ώστε αφού κατανοήσει τα διαφορετικά είδη των δεκτών που υπάρχουν σήμερα, βάσει της τεχνολογίας προβολής του σήματος, να οδηγηθεί στην αγορά του κατάλληλου προϊόντος, σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Keywords

HDTV displays, CRT, PDP, LCD, LED–LCD panels, 3D–TV, multichannel audio

Introduction

Η τηλεόραση είναι ένα σύστημα τηλεπικοινωνίας που χρησιμεύει στη μετάδοση και λήψη κινούμενων εικόνων και ήχου εξ αποστάσεως. Αποτελεί το κυριότερο και δημοφιλέστερο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας και η χρήση της είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη σε όλο τον Κόσμο. Η λέξη προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό πρόθεμα "τηλε –" (="μακριά") και τη λέξη "όραση".

Δεν εφευρέθηκε από έναν και μοναδικό εφευρέτη, αντίθετα πολλοί είναι εκείνοι που συνέβαλλαν, σε διάρκεια πολλών ετών, ώστε να κατασκευαστεί η πρώτη τηλεόραση (σύμφωνα με τον ορισμό που δώσαμε παραπάνω).              Ο ανταγωνισμός ήταν μεγάλος και περιλάμβανε εφευρέτες από 11 διαφορετικές χώρες [1], [2], [3]. Πολλοί από αυτούς δεν είχαν επιτυχία, κάποιοι όμως κατάφεραν να παράγουν εικόνες με σιλουέτες και θεωρήθηκαν οι εφευρέτες της τηλεόρασης, ο καθένας                          από τη χώρα του. Για παράδειγμα οι Γαλλοι θεωρούν εφευρέτες του Belin και Barthelemy, οι Ιαπωνέζοι τον Takayanagi  οι Ρώσοι τον Boris Rosing οι Γερμανοί τον Nipkow και τον Karolus, οι Ούγροι τον von Mihaly, οι Αμερικάνοι τον Jerkins και τον Farnsworth και οι Άγγλοι τον John Logie Baird.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε έναν και μοναδικό εφευρέτη, αντίθετα σε ανθρώπους που με τις εφευρέσεις τους συνέβαλλαν σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα τηλεόραση. Κάποιοι απο τους πιο σημαντικούς είναι ο Paul Gottlieb Nipkow (με τον δίσκο Nipkow [4]), o Boris Rosing (χρήση CRT [5]) και ο John Logie Baird [6] που παρήγαγε μια ζωντανή κινούμενη τηλεοπτική εικόνα από αντανακλώμενο φως.

Η πιο διαδομένη τηλεόραση μέχρι και την προηγούμενη δεκαετία ήταν βασισμένη σε καθοδικό σωλήνα Cathode Ray Tube  (CRT). Η δημιουργία μιας εικόνας σε μια οθόνη CRT γίνεται βάσει του φωτισμού που παράγουν μικροσκοπικά κομμάτια φωσφόρου [7]. Κάθε κομμάτι φωσφόρο παράγει φωτισμό ανάλογα με την προσπίπτουσα ακτινοβολία που φτάνει σε αυτό, σύμφωνα με το σχήμα. Η διάταξη, μιας CRT οθόνης, αποτελείται από μια εκπεμπόμενη δέσμη ηλεκτρονίων, η οποία ανάλογα με το ποιο εικονοστοιχείο [8] της εικόνας εξετάζεται εκτρέπεται κατά τον οριζόντιο και κάθετο άξονα βάσει ζεύγων ηλεκτροδίων. Ανάλογα με τα δεδομένα που πρέπει να απεικονιστούν, περιορίζεται η ακτινοβολία της δέσμης που φτάνει στα μικροσκοπικά σωματίδια φωσφόρου, και συνεπώς προκαλεί διαφορετική λάμψη στο καθένα τους. Στην περίπτωση των έγχρωμων οθονών σε κάθε σημείο της οθόνης, υπάρχουν συνήθως 3 διαφορετικά είδη φωσφόρου διατεταγμένα με έναν κανονικό τρόπο, και τρεις δέσμες ηλεκτρονίων, μια για κάθε χρώμα σύμφωνα με το χρωματικό μοντέλο RGB (κόκκινο, πράσινο, μπλε). Επιπλέον, υπάρχει μια μάσκα σκίασης, που αποτελεί μια διάτρητη μεταλλική πλάκα με μικροσκοπικές τρύπες που χωρίζουν το έγχρωμο στρώμα φωσφόρου πίσω από το τζάμι της οθόνης. Ανεξάρτητα από τη διάταξη των ειδών φωσφόρου που υιοθετείται η απόσταση μεταξύ δύο ειδών φωσφόρου, ονομάζεται βήμα κουκίδας. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι μία εικόνα σχηματίζεται στην οθόνη με την σάρωση των εικονοστοιχείων της, σε μοτίβο που ονομάζεται raster. Για να δίνεται η εντύπωση της αέναου κινήσεως στο ανθρώπινο μάτι, αρκεί η σάρωση να γίνεται τουλάχιστον 25 φορές κάθε δευτερόλεπτο.

Η CRT οθόνη τις τελευταίες δεκαετίες τείνει να εκλείψει και αυτό λόγω του γεγονότος ότι είναι ογκώδης, βαριά, εύθραυστη και ιδιαίτερα δύσχρηστη. Επιπλέον, καταναλώνει πολύ ηλεκτρισμό, παράγει αρκετή θερμότητα και δεν έχει υψηλή φωτεινότητα.

Η CRT τεχνολογία για την κατασκευή τηλεόρασης, αντικαταστάθηκε από την LCD και την PDP. Η πρώτη (Liquid Crystal Display) βασίζει την λειτουργία της, στην ιδιότητα που έχουν οι υγροί κρύσταλλοι να διαμορφώνουν το φως, ενώ οι οθόνες Plasma Display Panels βασίζονται σε μικρά κελιά που περιέχουν ηλεκτρικά φορτισμένα, ιονισμένα ευγενή αέρια. Αυτοί οι τύποι οθoνών είναι και οι πιο δημοφιλείς που χρησιμοποιούνται σήμερα για τις τηλεοράσεις υψηλής ευκρίνειας.

Στη συνέχεια της εργασίας μας θα αναφέρουμε λίγα λόγια για τον τρόπο λειτουργίας του κάθε τύπου τηλεόρασης. Θα αναφερθούμε στην HDTV και πως υποστηρίζεται από τους παραπάνω τύπους τηλεόρασης, παρουσιάζοντας θετικά και αρνητικά για κάθε τύπο. Ενώ τέλος θα μιλήσουμε για την εξέλιξη, δηλαδή τους νέους τύπους τηλεόρασης που υποστηρίζουν HDTV, και τα νέα δεδομένα.

Main Part

LCD technology

Η οθόνη υγρού κρυστάλλου [9], [10] αποτελείται από ένα σύνολο πολύ λεπτών στρωμάτων διαφορετικών υλικών τα οποία έχουν κάποιες ξεχωριστές ιδιότητες. Τα στρώματα είναι διατεταγμένα κάθετα όπως την εικόνα 2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το πάχος της οθόνης να είναι μικρό. Αμέσως μπορούμε να διακρίνουμε τα δυο μεγάλα πλεονεκτήματα που έχουν απέναντι στις οθόνες καθοδικού σωλήνα. Μικρός όγκος και μικρό βάρος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό της οθόνης υγρού κρυστάλλου είναι ότι για να λειτουργήσει χρειάζεται μία ξένη πηγή φωτός. Αύτη η πηγή φωτός είναι το τελευταίο στρώμα προς τα πίσω και είναι λάμπες φθορίου μικρής τάσης. Ονομάζονται CCFL (Cold Cathode Fluorescent lamp) και έχουν το πλεονέκτημα ότι είναι μικρές και φθηνές. Είναι τοποθετημένες έτσι ώστε το φως να διαχέεται ομοιόμορφα προς τα επόμενα στρώματα. Συνήθως μπροστά από τις λάμπες, για να επιτευχθεί αυτή η ομοιόμορφη διάχυση, υπάρχει και ένα φίλτρο διάχυσης που βοηθάει στον σκοπό αυτό. Υπάρχουν και οθόνες που αντί για λάμπες φθορίου, χρησιμοποιούν LED σαν εξωτερική πηγή φωτός. Τα LED έχουν το πλεονέκτημα ότι παρουσιάζουν μια σταθερότητα με τις αλλαγές της θερμοκρασίας, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και πολύ μικρή κατανάλωση. Οθόνες με LED σαν πηγή φωτός βρίσκουν εφαρμογή στους φορητούς υπολογιστές. Στη συνέχεια όπως βλέπουμε στην εικόνα 2 το φως που παράγεται από την εξωτερική πηγή συναντάει ένα στρώμα που ονομάζεται φίλτρο πόλωσης (Polarizer).

Η εξωτερική πηγή φωτός ανεξαρτήτως αν είναι CCFL ή LED εκπέμπει φώς με όλες τις δυνατές πολώσεις. Όταν αναφερόμαστε στον όρο πόλωση του φωτός εννοούμε την κατεύθυνση ταλάντωσής της πηγής. Στο παράδειγμα της εικόνας 3 βλέπουμε μια πηγή που παράγει ακτίνα φωτός με πολλές πολώσεις. Το φως περνάει στη συνέχεια από ένα φίλτρο κάθετης πόλωσης. Στην έξοδο του φίλτρου λαμβάνουμε την ίδια ακτίνα κάθετα πολωμένη. Η ίδια λογική εφαρμόζεται και στις οθόνες LCD. Μετά την παραγωγή του φωτός από την εξωτερική πηγή, το φώς περνάει μέσα από ένα φίλτρο πόλωσης (Polarizer). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλο το φως που περνάει να είναι πολωμένο προς μία μόνο κατεύθυνση. Στην εικόνα 2 βλέπουμε ότι το πρώτο φίλτρο της LCD είναι φίλτρο οριζόντιας πόλωσης και την ακτίνα να εξέρχεται οριζόντια πολωμένη από αυτό.

Μετά το φίλτρο πόλωσης το οριζόντια πολωμένο φώς φτάνει στο επόμενο στρώμα που αποτελείται από το υλικό Υγρός κρύσταλλος (Liquid Crystal). Το γεγονός ότι οι οθόνες έχουν πάρει το όνομα τους από αυτό δηλώνει το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στη λειτουργία της οθόνης. Σε ένα στερεό σώμα τα μόρια έχουν ένα σταθερό προσανατολισμό στο χώρο και συγκεκριμένες θέσεις μεταξύ τους. Αντίθετα τα μόρια στο υγρό δεν έχουν συγκεκριμένες θέσεις και μπορούν να προσανατολιστούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Ο υγρός κρύσταλλος έχει τη δυνατότητα να συνδυάζει τις ιδιότητες στερεού και υγρού ανάλογα με τα ποσά ενέργειας που λαμβάνει. Υπάρχουν κάποιοι κρύσταλλοι οι οποίοι για να αλλάξουν τις ιδιότητες τους χρειάζονται θερμότητα ενώ κάποιοι άλλοι την επίδραση κάποιου ηλεκτρικού πεδίου. Στις οθόνες LCD χρησιμοποιείται μια κατηγορία υγρών κρυστάλλων, οι νηματοειδής κρύσταλλοι (Twisted Nematics). Αυτοί οι κρύσταλλοι σε κανονική θερμοκρασία και χωρίς την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου έχουν τα μόρια τους συνεστραμμένα όπως στην εικόνα 4 επάνω, ενώ σε αντίθετη περίπτωση που είναι υπό την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου αποστρέφονται και η μορφή που παίρνουν είναι όπως το κάτω μέρος της εικόνας 4. Στην περίπτωση όπου εφαρμοστεί ασθενές ηλεκτρικό πεδίο τότε έχουμε μερική αποστροφή. Όταν τα μόρια του υγρού κρυστάλλου είναι συνεστραμμένα τότε αλλάζουν τη πόλωση του εισερχόμενου φωτός και συγκεκριμένα στις οθόνες LCD κατά 90ο για τη μέγιστη τιμή ηλεκτρικού πεδίου, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το φώς εξέρχεται ακριβώς με την πόλωση με την οποία εισήλθε. Στην εικόνα 2 βλέπουμε τρείς περιπτώσεις συμπεριφοράς του κρυστάλλου σε ένα οριζόντια πολωμένο φώς. Η πρώτη περίπτωση επάνω είναι όταν δεν εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο και το οριζόντια πολωμένο φως αλλάζει πόλωση κατά 90ο. Στην ενδιάμεση περίπτωση λόγω ασθενές ηλεκτρικού πεδίου έχουμε μερική αποστροφή. Στην τελευταία το ηλεκτρικό πεδίο παίρνει την μέγιστη τιμή του και έχουμε πλήρη αποστροφή. Αυτή η ιδιότητα είναι εξαιρετικά σημαντική και σε αυτήν βασίζεται η αρχή λειτουργίας των οθόνων.

Μετά το στρώμα του υγρού κρυστάλλου υπάρχει ένα ακόμα φίλτρο το οποίο αυτή τη φορά είναι φίλτρο κάθετης πόλωσης όπως φαίνεται και στην εικόνα 2. Αμέσως διαπιστώνουμε ότι το οριζόντια πολωμένο φως που προέρχεται από το πρώτο φίλτρο δεν θα περάσει το δεύτερο, αν δεν αλλάξει η πόλωση του. Αυτός είναι και ο λόγος ύπαρξης του στρώματος υγρού κρυστάλλου ανάμεσα στα δυο φίλτρα Όταν δεν εφαρμόζεται ηλεκτρικό πεδίο το στρώμα υγρού κρυστάλλου αλλάζει την πόλωση του οριζόντια πολωμένου φωτός κατά 90ο. Έτσι το φως μπορεί να διαπεράσει και το δεύτερο φίλτρο και να κατευθυνθεί προς το επόμενο στρώμα. Σε περίπτωση φυσικά ύπαρξης ηλεκτρικού πεδίου η πόλωση του οριζόντια πολωμένου φωτός δεν αλλάζει έχοντας ως αποτέλεσμα το φως να μην διαπεράσει το δεύτερο φίλτρο. Με την μεταβολή της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου μεταβάλλεται και η γωνία της πόλωσης και μπορεί να πάρει οποιαδήποτε τιμή μεταξύ 0ο και 90ο με αποτέλεσμα να περάσει ένα μέρος μόνο του φωτός.

Πριν το φίλτρο κάθετης πόλωσης υπάρχει ένα στρώμα που ονομάζεται φίλτρο χρώματος και σκοπός του είναι να αφήσει να περάσει μόνο το φως με συγκεκριμένα μήκη κύματος όπως 660nm (Κόκκινο) , 510nm (Πράσινο) και 475nm (Μπλε). Στην εικόνα 2 βλέπουμε τη διαδικασία που έχει περιγραφεί παραπάνω αναλυτικά. Διακρίνουμε την διαδικασία διέλευσης του φωτός σε ένα pixel. Στο πρώτο sub pixel δεν υπάρχει ηλεκτρικό πεδίο συνεπώς το φως περνάει κανονικά και εμφανίζεται ως κόκκινο στην οθόνη, αφού έχει περάσει από το αντίστοιχο φίλτρο χρώματος. Στο δεύτερο sub pixel το οριζόντια πολωμένο φως πολώνεται αλλά λόγω του ασθενούς ηλεκτρικού πεδίου η γωνία πόλωσης είναι μικρή. Συνεπώς μόνο ένα μέρος του φωτός μπορεί να περάσει και θα εμφανιστεί στην οθόνη με μειωμένη φωτεινότητα ως μπλε. Στο τρίτο sub pixel η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι τέτοια που τα μόρια του κρυστάλλου αποστρέφονται και δεν αφήνουν την αλλαγή της πόλωσης του φωτός με αποτέλεσμα να μην μπορεί περάσει το δεύτερο φίλτρο. Κατά συνέπεια το τρίτο sub pixel θα παραμείνει μαύρο. Ο συνδυασμόςτων τριών βασικών χρωμάτων των τριών sub pixel μπορεί να μας δώσει όλους τους συνδυασμούς χρωμάτων.

Στις παραπάνω παραγράφους είδαμε ότι η διέλευση του φωτός εξαρτάται αποκλειστικά από την ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου στον υγρό κρύσταλλο. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που να μπορεί να ελέγχει την τάση που εφαρμόζεται σε κάθε κρύσταλλο κάθε στιγμή. Mία οθόνη με ανάλυση 1024 x 768 αποτελείται από 786432 pixels και 2359296 sub pixels. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται έλεγχος της τάσης σε 2359296 κρυστάλλους πράγμα που είναι αρκετά δύσκολο και αυτός είναι ένας λόγος που κρατάει το κόστος αυτών των οθόνων σχετικά υψηλό σε αντίθεση με τις CRT που όλη η εικόνα παράγεται από τρείς και μόνο ακτίνες. Λύση στο παραπάνω πρόβλημα έρχεται να δώσει μια κατηγορία οθονών οι οποίες ονομάζονται οθόνες TFT ( thin–film transistor) [11]. Χρησιμοποιούν ένα τρανζίστορ, από το οποίο παίρνουν και το όνομα τους, για τον έλεγχο κάθε υπό pixel. Όλα τα τρανζίστορ είναι σχεδιασμένα επάνω στον ίδιο δίσκο πυριτίου και αυτός είναι τοποθετημένος στο εσωτερικό μιας λεπτής γυάλινης πλάκας. Κάθε ένα από αυτά τα τρανζίστορ λειτουργεί ως διακόπτης και ελέγχει την ποσότητα του ηλεκτρικού πεδίου που εφαρμόζεται στο κρύσταλλο μέχρι την επόμενη ανανέωση εικόνας. Το γεγονός αυτό κάνει το φαινόμενο του τρεμοπαίγματος (flickering) να μην είναι ορατό σε αυτήν την κατηγορία οθονών.

LED Technology

Οι light–emitting diode TV (LED ΤV)  [12], [13] ή όπως αλλιώς ονομάζονται LED-Backlight LCD τηλεοράσεις και ουσιαστικά είναι LCD τηλεοράσεις που όμως για φωτισμό (backlighting) χρησιμοποιούν Led και όχι λάμπες φθορίου ή CCFLs, όπως περιγράψαμε και στο αντίστοιχο εδάφιο,.

Η χρησιμοποίηση LED έχει θετικό αντίκτυπο στο μέγεθος της οθόνης, στην κατανάλωση ισχύος, στην αποβολή της θερμότητας, στην φωτεινότητα της οθόνης, όπως επίσης και στο επίπεδα αντίθεσης (contrast levels). Υπάρχουν τρία είδη LED τηλεόρασης ανάλογα με τον τρόπο που τοποθετούνται τα LEDs.

- RGB dynamic LED

Σε αυτού του τύπου τις τηλεοράσεις τοποθετούνται τριών ειδών leds, ένα για κάθε χρώμα του μοντέλου RGB, πίσω από την οθόνη. Σαν αποτέλεσμα υπάρχει επιτυγχάνεται μεγαλύτερη απόδοση του μαύρου και του άσπρου, ενώ σε μαύρο φόντο τα φωτεινά αντικείμενα δεν διακρίνονται τόσο καλά (π.χ. μαύρος ουρανός με αστέρια).

- Edge–LEDs

Οι τηλεοράσεις, που βασίζονται στην συγκεκριμένη τεχνολογία είναι εξαιρετικά λεπτές. Το φώς διαχέεται σε όλη την οθόνη από ένα ειδικό πάνελ, το οποίο παράγει ένα ομοιόμορφο χρωματικό φάσμα σε όλη την οθόνη. Αποτελεί την πιο δημοφιλής λύση.

- Full Array LEDs

Αποτελείται από μια πλήρης σειρά από λυχνίες LED που είναι τοποθετημένες πίσω από την οθόνη, αλλά που δεν έχουν την δυνατότητα να φωτοβολούν ξεχωριστά η μια από την άλλη.

PDP technology

Οι οθόνες πλάσματος [9], [14], [15] κατασκευάζονται από δύο πλάκες γυαλιού σε απόσταση λίγων χιλιοστών και ανάμεσά τους εισάγεται μείγμα αδρανών αερίων (όπως ξένο, νέο, αργό, ήλιο) σε χαμηλή πίεση. Κατάλληλα χωρίσματα διαιρούν την οθόνη σε μικρά κελιά ή εικονοστοιχεία (pixels) που το καθένα περιέχει τη δική του ποσότητα μείγματος αερίων. Μακριά και διαφανή ηλεκτρόδια περνούν επίσης ανάμεσα στις γυάλινες πλάκες και από τις δυο μεριές των κελιών. Έτσι δημιουργείται ένας νοητός πίνακας με συντεταγμένες για κάθε ένα κελί. Τα ηλεκτρόδια περιβάλλονται από μονωτικό διηλεκτρικό υλικό κι από ένα προστατευτικό στρώμα από οξείδιο του μαγνησίου.

Για την ενεργοποίηση κάθε κελιού αρκεί η τροφοδοσία των αντίστοιχων ηλεκτροδίων, του οριζόντιου και του κατακόρυφου που περνά από το συγκεκριμένο κελί. Όταν τα δύο αυτά ηλεκτρόδια τροφοδοτηθούν με τάση το αέριο που βρίσκεται μέσα στο κελί ιονίζεται και στη συνέχεια παράγεται υπεριώδης ακτινοβολία που διεγείρει το φώσφορο που υπάρχει στο εσωτερικό μέρος του κελιού προς την εξωτερική μεριά του γυάλινου πάνελ. Έτσι δευτερογενώς από τον ιονισμό [11] του φωσφόρου παράγεται ορατό φως που βλέπει ο θεατής. Στις έγχρωμε ς οθόνες πλάσματος το κάθε κελί διαιρείται σε τρία υπο – κελιά, ένα για κάθε βασικό χρώμα: κόκκινο R, πράσινο G και μπλε Β. Κάθε υπο – κελί έχει δικό του φώσφορο που ακτινοβολεί στην αντίστοιχη χρωματική ακτινοβολία και δικά του ηλεκτρόδια, από την κατάλληλη τάση των οποίων δημιουργείται ο συνδυασμός κόκκινου, πράσινου και μπλε, ικανός να απεικονίσει οποιοδήποτε χρώμα.

Όταν παρουσιαστεί μία υψηλή διαφορά δυναμικού ανάμεσα στα εμπρός και πίσω ηλεκτρόδια έχουμε μια ηλεκτρική εκκένωση, που παράγει υπεριώδη ακτινοβολία, η οποία προσπίπτοντας πάνω στους φωσφόρους, τους διεγείρει. Μετά τη διέγερση αυτοί εκπέμπουν το χαρακτηριστικό τους φως, όπως γίνεται και στη συνηθισμένη περίπτωση της γνωστής μας καθοδικής λυχνίας. Η ένταση του φωτός που εκπέμπεται από κάθε κουκίδα ρυθμίζεται με τη διάρκεια της εκκένωσης, η οποία μπορεί με τη σειρά της να ελέγχεται με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η οδήγηση ΑC όπου στις κουκίδες δίνεται μια παλμοσειρά εκκενώσεων ίσης διάρκειας, ανάλογα με τον αριθμό των οποίων προκύπτει η ένταση του φωτός.

Ο δεύτερος τρόπος είναι η οδήγηση DC όπου ο παλμός διέγερσης είναι συνεχής και καθορίζει τη διάρκεια της εκκένωσης. Μια παραλλαγή του παραπάνω αναφερόμενου PDP(Plasma Display Panel) είναι η τεχνολογία ΡΑLC (Plasma Addressed Liquid Crystal) που ξεκίνησε από την Τektronix και εφαρμόζεται από τη SΟΝΥ σε συνεργασία με τη SΗΑRΡ και τη ΡΗILIPS. Αυτή χρησιμοποιεί υγρούς κρυστάλλους οι οποίοι δεν ανάβουν με ηλεκτρική οδήγηση άλλα με οδήγηση από εκκένωση αερίου με αποτέλεσμα να απλουστεύεται η κατασκευή. Εκτός από τις παραπάνω παραλλαγές υπάρχουν και οι ΕL(Electroluminescent) και FED(Field Emission Display). Πέρα όμως από τις τεχνολογικές καινοτομίες τις οποίες εισάγουν οι οθόνες πλάσματος αυτές έρχονται σε φόρμα 16:9, δηλαδή με λόγο πλευρών 1.78:1, ο οποίος προσομοιώνει καλύτερα το ανθρώπινο οπτικό πεδίο πράγμα το οποίο αυξάνει την απόλαυση της εικόνας. Επίσης ένα άλλο πολύ ωραίο χαρακτηριστικό των νέων οθονών είναι το πάχος τους το οποίο δεν ξεπερνάει τα 16 εκατοστά πράγμα το οποίο μας δίνει πολλές ευελιξίες κατά την τοποθέτηση τους μέσα στο χώρο.

Τα αέρια Ξένον και Νέον σε μια τηλεόραση πλάσματος περιέχονται σε εκατοντάδες χιλιάδες μικροσκοπικά στοιχεία, που είναι τοποθετημένες μεταξύ δύο γυάλινων πλακών. Επιμήκη ηλεκτρόδια είναι επίσης εμφυτευμένα μεταξύ των πλακών και στις δύο πλευρές των κυψελίδων. Τα ηλεκτρόδια διεύθυνσης βρίσκονται πίσω από τα στοιχεία κατά μήκος της οπίσθιας γυάλινης πλάκας. Τα διαφανή ηλεκτρόδια απεικόνισης τα οποία περιβάλλονται από ένα μονωτικό διηλεκτρικό υλικό και καλύπτονται από προστατευτικό στρώμα οξειδίου του μαγνησίου, τοποθετούνται πάνω από τα στοιχεία , κατά μήκος της μπροστινής γυάλινης πλάκας.

Και τα δύο σύνολα ηλεκτροδίων εκτείνονται κατά μήκος και πλάτος ολόκληρης της οθόνης. Τα ηλεκτρόδια απεικόνισης είναι διατεταγμένα σε οριζόντιες σειρές κατά μήκος της οθόνης και τα ηλεκτρόδια διεύθυνσης είναι διατεταγμένα σε κατακόρυφες στήλες. Όπως μπορούμε να δούμε στην παρακάτω εικόνα, τα κατακόρυφα και οριζόντια ηλεκτρόδια σχηματίζουν ένα βασικό πλέγμα.

Για να ιονίσουμε το αέριο σε ένα συγκεκριμένο στοιχείο, ο υπολογιστής που ελέγχει τη συσκευή, φορτίζει τα ηλεκτρόδια που τέμνονται στο στοιχείο που μας ενδιαφέρει. Κάνει δε αυτή τη διαδικασία φόρτισης, χιλιάδες φορές σ’ ένα μικρό κλάσμα του δευτερολέπτου, φορτίζοντας κάθε στοιχείο με τη σειρά. Όταν τα τεμνόμενα ηλεκτρόδια φορτιστούν (με μία διαφορά δυναμικού μεταξύ τους), ένα ηλεκτρικό ρεύμα ρέει μέσω του αερίου του στοιχείου. Το ρεύμα αυτό δημιουργεί μια γρήγορη ροή φορτισμένων σωματιδίων, η οποία με τα φαινόμενα που περιγράψαμε παραπάνω, διεγείρει τα άτομα του αερίου. Κατά την αποδιέγερσή τους δε που ακολουθεί, εκπέμπονται υπεριώδη φωτόνια. Τα υπεριώδη φωτόνια που ελευθερώνονται αλληλεπιδρούν με φωσφορίζουσες ουσίες, που βρίσκονται ως επικάλυψη, στα εσωτερικά τοιχώματα των στοιχείων. Οι φωσφορίζουσες ουσίες είναι ουσίες που εκπέμπουν φως όταν επάνω τους προσπέσει άλλο φως. Όταν ένα υπεριώδες φωτόνιο χτυπήσει ένα φωσφορίζον άτομο στο στοιχείο, προκαλεί διέγερση ενός ηλεκτρονίου του ατόμου σε υψηλότερη ενεργειακή στάθμη. Κατά την αποδιέγερση που ακολουθεί και πάλι, ελευθερώνεται ενέργεια, αυτή τη φορά υπό μορφή ορατού φωτονίου. Οι φωσφορίζουσες ουσίες σε μια οθόνη πλάσματος έχουν επιλεγεί ώστε να εκπέμπουν έγχρωμο φως των τριών βασικών χρωμάτων. Κάθε pixel αποτελείται από τρία ξεχωριστά στοιχεία (τα υποπίξελ), το καθένα με διαφορετικού χρώματος φωσφορίζουσα ουσία. Ένα υποπίξελ έχει φωσφορίζουσα ουσία που εκπέμπει κόκκινο φως, το άλλο υποπίξελ έχει φωσφορίζουσα ουσία που εκπέμπει πράσινο φως, και το τρίτο υποπίξελ έχει φωσφορίζουσα ουσία που εκπέμπει μπλε φως, Τα χρώματα αυτά συνθέτονται και σχηματίζουν το συνολικό χρώμα του συγκεκριμένου πίξελ. Μεταβάλλοντας τους παλμούς του ρεύματος που περνούν μέσα από τα διαφορετικά στοιχεία, το σύστημα ελέγχου μπορεί να αυξάνει ή να ελαττώνει την ένταση του χρώματος κάθε υποπίξελ, Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί εκατοντάδες διαφορετικών συνδυασμών του κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος. Έτσι το σύστημα ελέγχου μπορεί να παράγει σχεδόν οποιοδήποτε χρώμα σε όλο το φάσμα. Το κύριο πλεονέκτημα των οθονών με τεχνολογία πλάσματος είναι ότι μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά μεγάλες οθόνες με υλικά πολύ μικρού σχετικά πάχους. Επειδή δε κάθε πίξελ φωτοβολεί ανεξάρτητα, η εικόνα έχει μεγάλη λαμπρότητα και φαίνεται καλά σχεδόν από οποιαδήποτε γωνία. Η ποιότητα της εικόνας δεν έχει φτάσει ακόμα τα πρότυπα αυτής των καθοδικών σωλήνων, αλλά οπωσδήποτε ανταποκρίνεται άνετα στις απαιτήσεις των περισσοτέρων θεατών.

HDTV

Το HDTV [16], [17], [18] (High–definition television) είναι ένα σύγχρονο πρότυπο ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης που χρησιμοποιείται από τα ψηφιακά τηλεοπτικά συστήματα ATSC (Αμερικάνικο) και DVB (Ευρωπαϊκό). Αυτό που το διαφοροποιεί σε σχέση με τα παλιότερα συστήματα (NTSC, PAL και SECAM) είναι η πολύ υψηλότερη ανάλυση που προσφέρει, όπως άλλωστε μαρτυρά και ο τίτλος «high definition». Μέχρι σήμερα υπάρχουν τρία πρότυπα HDTV [19] :

- Το 720p με ανάλυση εικόνας 1280x720 σε οθόνη με λόγο πλευρών 16:9, όπου οι 720 γραμμές προβάλλονται με προοδευτική σάρωση (progressive scan : οι μονές και ζυγές γραμμές των καρέ μίας κινούμενης εικόνας, ανανεώνονται ταυτόχρονα. )

- To 1080i με ανάλυση εικόνας 1920x1080 σε οθόνη με λόγο πλευρών 16:9, όπου οι 1080 γραμμές προβάλλονται με διαπλεκόμενη σάρωση (interlaced scan : ανανεώνονται οι μονές γραμμές και έπειτα οι ζυγές γραμμές )

- To 1080p με ανάλυση εικόνας 1920x1080 σε οθόνη με λόγο πλευρών 16:9, όπου οι 1080 γραμμές προβάλλονται με προοδευτική σάρωση (progressive scan)

Βέβαια για κάθε τύπο από αυτούς υπάρχει και η σημαντικότατη παράμετρος πλαισίων (δηλαδή πλήρη εικόνων) ανά δευτερόλεπτο (frames per second ή fps). Για παράδειγμα το 720p60 αντιστοιχεί σε προοδευτική σάρωση 60 πλαισίων το δευτερόλεπτο με ανάλυση 1280x720 pixels, ενώ το 1080i50 αντιστοιχεί σε διαπλεκόμενη σάρωση 50 πεδίων (δηλαδή 25 πλαισίων) το δευτερόλεπτο με ανάλυση 1920x1080 pixels.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι διαφορές ανάμεσα στην τεχνολογία HDTV και την παλαιότερη

- Στο σύστημα NTSC κάθε πλαίσιο αποτελείται από 480 ενεργές γραμμές (οι υπόλοιπες 525–480=45 γραμμές χάνονται ανάμεσα στα πεδία για λόγους συγχρονισμού) και κάθε δευτερόλεπτο εμφανίζονται στην οθόνη 30 πλαίσια (από διαπλεκόμενη σάρωση 60 πεδίων). Όμοια στο σύστημα PAL κάθε πλαίσιο αποτελείται από 576 ενεργές γραμμές (οι υπόλοιπες 625–576=49 γραμμές χάνονται ανάμεσα στα πεδία για λόγους συγχρονισμού και κάθε δευτερόλεπτο εμφανίζονται στην οθόνη 25 πλαίσια από διαπλεκόμενη σάρωση 50 πεδίων).

Επομένως είναι ολοφάνερο ότι το HDTV υπερτερεί στην ανάλυση (1280x720) και στον ρυθμό ανανέωσης της εικόνας (60 πλαίσια το δευτερόλεπτο).

- Το HDTV έχει περίπου διπλάσια ή τριπλάσια οριζόντια ανάλυση από τα απλά συστήματα, με αποτέλεσμα την ανάδειξη περισσότερων λεπτομερειών. Στην εικόνα που ακολουθεί φαίνεται καθαρά η αναλογία διαστάσεων (λόγω ανάλυσης) μεταξύ των εικόνων των συστημάτων PAL (720x576), HDTV 720p (1280x720) και HDTV 1080 (1920x1080).

- Στο HDTV η εκπομπή σήματος βίντεο γίνεται σε αναλύσεις 1280x720 ή 1920x1080, ώστε να μπορούν προβληθούν άμεσα σε οθόνες με λόγο πλευρών 16:9. Όμως η εκπομπή των συστημάτων PAL και NTSC γίνεται με λόγο πλευτών 4:3, αφού στο σύστημα NTSC (480i60) εκπέμπονται 30 πλαίσια με ανάλυση 640x480, ενώ στο σύστημα PAL (576i50) εκπέμπονται 25 πλαίσια με ανάλυση 768x576. Επομένως πριν προβληθούν σε μια οθόνη 16:9, θα πρέπει πρώτα να υποστούν μετατροπή. Έτσι ένα βίντεο μορφής PAL με αρχική ανάλυση 768x576 μετατρέπεται σε βίντεο με ανάλυση 1024x576. Αυτή η εισαγωγή πρόσθετων pixels με σκοπό την αύξηση της οριζόντιας ανάλυσης εισάγει και οριζόντια παραμόρφωση, με αποτέλεσμα τα αντικείμενα να φαίνονται πιο φαρδιά απ’ ότι ήταν στο αρχικό βίντεο.

- Το HDTV χρησιμοποιεί το σύστημα περιβάλλοντος ήχου Dolby Digital 5.1, πολύ πιο εντυπωσιακός από τον απλό στερεοφωνικό ήχο.

- Τα χρώματα είναι πιο ρεαλιστικά, αφού χρησιμοποιείται μεγαλύτερο εύρος ζώνης.

Διαφορές ανάμεσα στα πρότυπα HDTV 720p Και 1080i :

- Το πρότυπο 720p προβάλλει εικόνες με μεγαλύτερο ρυθμό ανανέωσης, αλλά με μικρότερη ανάλυση. Γι’ αυτό θεωρείται καταλληλότερο για σκηνές με γρήγορη δράση. Το 1080i προβάλλει εικόνες με μικρότερο ρυθμό ανανέωσης, αλλά με μεγαλύτερη ανάλυση. Γι’ αυτό θεωρείται καλύτερο για «στατικές» σκηνές, αφού κατά την προβολή σκηνών με γρήγορη δράση παρατηρείται η εμφάνιση των λεγόμενων artifacts.

Το πρότυπο 720p προτιμάται για την διάδοση βίντεο μορφής HD μέσω του διαδικτύου, καθώς :

- Τα βίντεο αυτής της μορφής είναι μικρότερου μεγέθους (που σημαίνει γρηγορότερη μετάδοση και ευκολότερη αποθήκευση)

- Είναι ευκολότερη και γρηγορότερη η αποκωδικοποίησή τους κατά την αναπαραγωγή

- Το πρότυπο 720p είναι άμεσα συμβατό με όλες τις οθόνες plasma και LCD, καθώς και με τις CRT οθόνες υπολογιστών, αφού η λειτουργία όλων αυτών βασίζεται στην προοδευτική σάρωση. Αντιθέτως για να προβάλουν βίντεο του προτύπου 1080i πρέπει πρώτα να του αλλάξουν την σάρωση από διαπλεκόμενη σε προοδευτική (deinterlacing). Όμως αυτή η μετατροπή μειώνει τον ρυθμό ανανέωσης εικόνας στο μισό, αφού 2 πεδία διαπλεκόμενης σάρωσης μετατρέπονται σε 1 πλαίσιο προοδευτικής.

Όσον αφορά, το πρότυπο 1080p (το οποίο αναφέρεται και ως True–High Definition [20], σήμερα δεν πραγματοποιείται καμία τηλεοπτική εκπομπή σε αυτό. Όμως αποτελεί το σύγχρονο πρότυπο σύλληψης ψηφιακών ταινιών. Οι ταινίες αυτής της κατηγορίας μπορούν να αποθηκευτούν στα νέα αποθηκευτικά μέσα «Blu–ray Disc» και «HD–DVD» και να προβληθούν με ψηφιακούς προβολείς 1080p.

Στο εμπόριο [21],[22] υπάρχουν δύο κατηγορίες HD : οι HD ready που υποστηρίζουν ανάλυση μέχρι και 1366x768 και οι Full HD που λειτουργούν στα 1920x1080.

Multichannel surround sound capabilities

Τα σήματα HDTV εμπεριέχουν multi–channel surround ήχο, ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο την εμπειρία της HDTV. Η HDTV περιλαμβάνει συνολικά έξι διαφορετικά κανάλια :

- Τα δύο μπροστινά κανάλια  Τα ηχεία που συνδέονται με τα συγκεκριμένα κανάλια τοποθετούνται στα αριστερά και δεξιά της οθόνης προβολής. Αυτά τα κανάλια είναι που αναπαράγουν την μουσική του background.

- Ένα κεντρικό κανάλι  Το ηχείο που συνδέεται με το κεντρικό κανάλι τοποθετείται κυρίως πάνω ή κάτω από την οθόνη προβολής. Το συγκεκριμένο αναπαράγει τις φωνές των ηθοποιών.

- Τα δύο πισινά κανάλια  Τα ηχεία που συνδέονται με τα κανάλια τοποθετούνται στο πίσω μέρος του δωματίου. Τα συγκεκριμένα ηχεία ενισχύουν το αντίκτυπο των ηχητικών εφέ.

- Ένα χαμηλής συχνότητας (Low-Frequency Effects)  Ο χαμηλής συχνότητας ήχος μεταφέρεται μέσω αυτού του καναλιού. Το συγκεκριμένο κανάλι συνδέεται με μια συσκευή που αποκαλείται Subwoofer.

Εξέλιξη – Νέα δεδομένα

3D-TV

Πρακτικά, οι Three–dimensional TV (3D TV) [23], [24], [25] δεν είναι μια καινούρια κατηγορία στα Panel των τηλεοράσεων, αλλά κάτι νέο στον τρόπο που βλέπουμε τηλεόραση. Έτσι, 3D TV μπορεί να υπάρχει και LCD TV και LED TV, αλλά και Plasma TV. Η απεικόνιση 3 διαστάσεων (3–D) εφαρμόζει στην πράξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι βλέπουν τα πράγματα με τα δύο τους μάτια που είναι ελαφρώς μακριά το ένα από το άλλο, για να αναπαράγει την αίσθηση του βάθους επιπλέον της οριζόντιας και κάθετης πληροφόρησης. Η τεχνολογία 3D προσομοιάζει περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αισθάνονται το χώρο, δημιουργώντας ένα νέο τρόπο οπτικών εκφράσεων. Επειδή υπάρχει το κενό μεταξύ των ματιών των ανθρώπων, κάθε μάτι βλέπει τον κόσμο από διαφορετική οπτική γωνία. Ο συνδυασμός των ξεχωριστών εικόνων που βλέπει κάθε μάτι δημιουργεί την αντίληψη του βάθους και της διάστασης στον εγκέφαλο. Αυτό ονομάζεται "παράλλαξη" (parallax) και είναι η βάση της δημιουργίας των τεχνολογιών απεικόνισης 3D. Κατά τη λήψη εικόνας 3D, χρησιμοποιούνται δύο φακοί για να αιχμαλωτίσουν ξεχωριστές εικόνες του ίδιου αντικειμένου από διαφορετικές γωνίες. Καθώς περιέχουν τις διπλάσιες πληροφορίες από τις συμβατικές εικόνες 2D, οι εικόνες 3D στη συνέχεια υφίστανται επεξεργασία ενώ διατηρούνται οι πληροφορίες και από τις δύο γωνίες. Όταν αναπαράγεται στο μέσο προβολής, η αριστερή εικόνα προβάλλεται μόνο στο αριστερό μάτι και η δεξιά εικόνα μόνο στο δεξί μάτι. Αυτές οι δύο εικόνες συνδυάζονται στον εγκέφαλό για να σας δώσουν την αίσθηση του βάθους.

Υπάρχουν δύο είδη τηλεοράσεων 3D: Οι 3D–ready όπου απαιτούνται ειδικά γυαλιά, τα οποία ενημερώνονται από την τηλεόραση για το πιο μάτι πρέπει να δει την εικόνα και οι Full 3d, όπου δεν χρειάζονται γυαλιά. Οι τελευταίες βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο.

IPTV

H IPTV [26] (Internet Protocol Television) είναι ένα σύστημα, με το οποίο, ψηφιακές τηλεοπτικές υπηρεσίες διανέμονται στους χρήστες με τη χρήση του Internet Protocol, μέσα από μία ευρυζωνική (broadband) σύνδεση. Η IPTV παρέχεται συχνά σε συνδυασμό με VOD (Video on Demand), πρόσβαση στο Internet και τηλεφωνικές υπηρεσίες VOIP (Voice Over IP). Στην περίπτωση αυτή, μιλάμε για… τριπλό παιχνίδι (Triple Play).

Η IPTV, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια μορφή καλωδιακής τηλεόρασης, που μεταφέρει τηλεοπτικά σήματα σε δίκτυα δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο, η IPTV μπορεί να υπάρξει σε οποιαδήποτε δίκτυο χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο IP, είτε αυτό είναι τοπικό (LAN) είτε ευρείας περιοχής (WAN). Δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης πολλών και διαφορετικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών, live μεταδόσεων, καθώς και να πρόσβασης σε μια σειρά από αμφίδρομες υπηρεσίες, τηλεπαιχνίδια, ζωντανά δελτία καιρού (Weather on Demand) κ.ά. Βέβαια, όλες αυτές οι υπηρεσίες ισχύουν στην περίπτωση μιας συνδρομητικής πλατφόρμας IPTV. Παρόλα αυτά, πολλά κανάλια έχουν διαλέξει και την ελεύθερη εκπομπή τους, μέσω κάποιας ιστοσελίδας.

H IPTV χρησιμοποιώντας το internet, στέλνει σημαντικά μικρότερη πληροφορία από την αναλογική ή την ψηφιακή τηλεόραση και υπόσχεται χαμηλότερο κόστος στους παρόχουςς, πράγμα που θα φέρει και χαμηλότερες τιμές στους καταναλωτές. Με τη χρήση set–top boxes μέσω broadband ή DSL Internet, το βίντεο μεταφέρεται επαρκέστερα στους καταναλωτές από ότι μέσω cable (ομοαξονικό). Επιπρόσθετα, τα DVR (Digital Video Recorders) θα μπορούν να εγγράφουν πολλαπλά προγράμματα, ενώ θα βελτιωθεί κατά πολύ η παροχή πληροφοριών στους οδηγούς προγραμμάτων (EPG).  Τα πλεονεκτήματα της  IPTV επεκτείνονται στην αμφίδρομη χρήση και στη διανομή point–to–point, που επιτρέπει σε κάθε θεατή να παρακολουθεί ανεξάρτητη εκπομπή. Με αυτόν τον τρόπο, ο θεατής θα έχει απόλυτο έλεγχο του stream (pause, wind/rewind κ.λπ.), καθώς και μεγάλη επιλογή διαφορετικών προγραμμάτων. Η IPTV είναι μέρος του «σπιτιού του μέλλοντος».

Conclusions

Comparison LCD – PDP – LED

Σε αυτό το εδάφιο θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τα είδη τηλεόρασης που υπάρχουν στην αγορά με βάσει ορισμένα κριτήρια [27]. Επειδή είναι αδύνατον, και ανούσιο να μελετηθούν όλα τα μοντέλα που υπάρχουν σε αυτές τις κατηγορίες, ο πίνακας απλά παρουσιάζει μια γενική ιδέα. Για το λόγο αυτό έχει επιλεγεί, τα κελιά να γεμίζονται με σύμβολα και όχι με αριθμούς ως εξής, περισσότερες κουκίδες σημαίνει και καλύτερη επιλογή για την εκάστοτε κατηγορία.

| Κατηγορίες | LCD | LED | PDP |
| --- | --- | --- | --- |
| Ποιότητα Εικόνας | • | •• | ••• |
| Λόγος Αντίθεσης* | • | •• | ••• |
| Κατανάλωση | •• | ••• | • |
| Design | •• | ••• | • |
| Βάρος | •• | ••• | • |
| Χρόνος Απόκρισης** | • | •• | ••• |
| Κόστος | ••• | • | •• |
| Γωνίες Θέασης*** | • | •• | ••• |
| Επίπεδο Μαύρου**** | • | •• | ••• |

*Contrast Ratio (Λόγος Αντίθεσης) : Είναι ο λόγος αριθμών μεταξύ του 1:1 έως του 10.000:1 (ίσως και μεγαλύτερο), το οποίο εκφράζει την διαφορά μεταξύ των πιο φωτεινών λευκών και πιο σκοτεινών μαύρων χρωμάτων όπου μπορεί να απεικονίσει η τηλεόραση. Όσο μεγαλύτερος ο λόγος αντίθεσης, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχουμε.

**Pixel Response Time (Χρόνος απόκρισης εικονοστοιχείου) : Παρόμοιος με τη συχνότητα ανανέωσης, ο χρόνος απόκρισης ενός pixel, εκφράζει την ταχύτητα ενός pixel σε milliseconds μέχρι να απεικονίσει μια νέα εικόνα.

***Γωνία Θέασης : αναφέρεται στη θέση, από την οποία ένας θεατής μπορεί σε μια επίπεδη τηλεόραση να διακρίνει μια σχετικά καλή εικόνα (σε μοίρες).

****Επίπεδο Μαύρου : είναι ενδεικτικό της φωτεινότητας της οθόνης όταν δεν υπάρχει εκπομπή φωτός. Έχει σχέση με το εύρος των τιμών του RGB, και έτσι με το εύρος των χρωμάτων.

Result of Comparison

Γενικά, δεν μπορούμε να αποφανθούμε ότι κάποια από τις τεχνολογίες τηλεοράσεις είναι η καλύτερη. Αντίθετα, καταλήγουμε στο ότι κάθε μια εξυπηρετεί διαφορετικές «ανάγκες».

Έτσι η Plasma TV προορίζεται για τους χρήστες που απαιτούν τέλεια ποιότητα εικόνας, άριστες γωνίες θέασης, εκπληκτικό βάθος στο μαύρο χρώμα και τα ρεαλιστικότερα χρώματα. Επιπλέον εξαιτίας του πρακτικά μηδενικού χρόνου απόκρισής τους, οι Plasma TV είναι οι καλύτερες σε γρήγορες και απότομες κινήσεις στην εικόνα, κάτι που συναντάμε πολύ συχνά σε ταινίες δράσης και αθλητικά γεγονότα.

Οι LCD είναι πιο προσιτές με μεγάλη ποικιλία σε μικρές διαστάσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως monitor σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

ΟΙ LED βρίσκονται κάπου στο ενδιάμεσο, αλλά εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι καινούργια τεχνολογία είναι αρκετά ακριβές.

Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η τηλεόραση να υποστηρίζει IPTV τεχνολογία, ενώ για 3D TV είναι πολύ νωρίς, αφού δεν υπάρχουν ακόμα κανάλια που να το υποστηρίζουν.

Ενδιαφέρον αποτελεί το παρακάτω γράφημα που παρουσιάζει παγκοσμίως την προτίμηση των καταναλωτών στις τεχνολογίες τηλεόρασης.

Παρατηρούμε ότι η CRT τείνει να εκλείψει, παρά την κυριαχία της μέχρι την προηγούμενη δεκαετία. Την θέση της έχει καταλάβει η τεχνολογία LCD, λόγω του ότι είναι αρκετά προσιτή στον καταναλωτή. Τέλος στο μέλλον παρατηρούμε ότι η ενδεχόμενη μείωση της τιμής των τηλεοράσεων LED, θα έχει σαν αποτέλεσμα την σταδιακή αύξηση του ποσοστού της και τελικά την κυριαρχία στην αγορά. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι  η PDP παραμένει σταθερή, δείχνοντας ότι απευθείνεται σε συγκεκριμένους χρήστες, όπως τονίσαμε και παραπάνω.

Suggestions

Στη συγκεκριμένη εργασία, μελετήσαμε της τεχνολογίες TV που υπάρχουν μέχρι και σήμερα, τις συγκρίναμε και οδηγηθήκαμε στην διατύπωση συμπερασμάτων. Δεν παραλείψαμε να αναφερθούμε στο μέλλον, όπου είδαμε ότι οι τεχνολογίες IPTV και 3D είναι αυτές που θα κυριαρχήσουν.

Καταλήγοντας, διαπιστώνουμε ότι οι μελλοντικές εργασίες θα είναι στην κατεύθυνση της IPTV, που θα αποτελεί μέρος του «σπιτιού του μέλλοντος», με τηλεοράσεις που θα ζυγίζουν λιγότερο, λεπτότερες, με άριστη ποιότητα ήχου και εικόνας, σε προσιτές τιμές, ανθεκτικές (oled [29]), προσομοιώνοντας τέλεια την πραγματικότητα, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθούν και κανάλια με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

References

[1]http://inventors.about.com/od/tstartinventions/a/Television_Time.htm

[2]http://el.science.wikia.com/wiki/%CE%A4%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CF%8C%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%B7

[3]http://www.bbc.co.uk/historyofthebbc/resources/tvhistory/index.shtml

[4] http://en.wikipedia.org/wiki/Nipkow_disk

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Rosing

[6] http://inventors.about.com/od/britishinventions/a/JohnBaird.htm

[7] http://www.youtube.com/watch?v=Gnl1vuwjHto

[8] http://en.wikipedia.org/wiki/Pixel

[9] Next Generation IPTV services and Technologies by Gerald O’ Driscoll, pages 378-380

[10]http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Vikuiti1/BrandProducts/secondary/optics101/

[11]http://www.scribd.com/doc/50992909/58/%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%95%CE%A3-TFT

[12] http://www.youtube.com/watch?v=8RPwpxZ7J4Q

[13] http://en.wikipedia.org/wiki/LED_TV

[14] http://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_tv

[15] http://www.youtube.com/watch?v=Dug1XPG5X0Q

[16]http://www.lg.com/gr/tv-audio-video/buyer-guide/how-does-hdtv-work.jsp

[17]http://www.lg.com/gr/tv-audio-video/buyer-guide/hdtv.jsp

[18]http://www.digitaltvinfo.gr/index.php?option=com_magazine&task=viewArticle&id=874

[19] http://en.wikipedia.org/wiki/Hdtv

[20] http://en.wikipedia.org/wiki/1080p

[21]http://www.plaisio.gr/Sound-Vision/Home-Cinema/Televisions.htm

[22] http://www.sony.gr/hub/bravia-hd-tileoraseis

[23]http://www.sony.gr/hub/3d-tv

[24]http://www.lg.com/gr/tv-audio-video/3D_educational/

[25]http://en.wikipedia.org/wiki/3d_tv

[26] http://en.wikipedia.org/wiki/Iptv

[27]http://www.pcsteps.gr/miscellaneous/70-hardware/842-lcd-led-plasma-odigos-agoras-hd-tv

[28]http://www.globalsmt.net/smt/index.php?option=com_content&view=article&id=9833:lcd-tvs-to-exceed-180-million-units-in-2010&catid=34:world&Itemid=78

[29]http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_light-emitting_diode